| ## SMT Temel İşlevi: | - Anjiyoplasti işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balonlar 5F,6F,7F ve 8F guiding kateter ile uygulanabilmelidir, ancak 4.00 ve üzeri balonların 6F ve üzeri guiding kateter ile çalışmalıdır. - Balonlar 0.014inç’lik telle birlikte kullanılabilecek şekilde Over The Wire yapıda olmalıdır. - Balonlar düşük profil ve fleksibilite sağlayan semi-compliant materyalden imal edilmiş olmalıdır. - Balon uzunluğu 6mm-40mm arasında olmalıdır. - Balon çapı 1.20mm-5.0mm arasında olmalıdır. - Balon kateter en az 100cm olmalıdır. - Şaft, daha yüksek kink rezistansı için özel dizayn edilmiş olmalı, daha yüksek itilebilirlik için hidrofilik kaplı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - 1.50mm’den geniş ölçüler için, balon üzerinde biri distalinde biri proksimalinde olmak üzere iki radyopak marker bulunmalı, fleksibiliteyi artırmak için bu markerlar ince olmalıdır. - Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0.017inç'ten fazla olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril orjinal ambalajında olmalıdır. |