| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ön ve arka çapraz bağ rekonstrüksiyonunda yumuşak doku greftlerinin, anteriorfemoral korteks zayıflığında ve/veya revizyonunda kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Düğme, - Düğmeli, - Düğme Takviyesi, - Loop Takviyesi, özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Loopsuz kullanım, - Asansör sistem, - Loop takviyeli, - Looplu, özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Titanyum, - Polyester, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - İmplantın loop askı sütur hammdesi UHMWPE den olmalıdır. - Sütur muhtelif uzunlukta olmalıdır. - Düğme muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Düğme implant üzerinde muhtelif sayıda delikleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Düğmeli asansör sistem, Femoral tünel hamstring tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir. - İmplantın alt kısmında hamstringgraftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş olan loop şeklinde askısı olmalıdır. - Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı daraltarak, tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, orjinal ambalajında veya steril çift kat paketlerde olmalıdır. |