| ## SMT Temel İşlevi: | - Tel, artroskopik olarak uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, nitinol hammaddesinden üretilmiş olmalıdır. - Nitinol telin içinden geçirebilecek çapta olmalıdır. - Ürünün aletin ucu açılı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Enstürman alet kanüle yapıda olmalıdır. - Ürün cerrahi müdahale sırasında enstruman alet yardımı ile kullanılmaya uygun olmalıdır. - Kullanılan enstürman alet, nitinol teli 9 mm dışarıda bırakmalıdır. - Nitinol telin ucu trokar şeklinde olmalıdır. - Enstürman aletin ucu kondilden kaymayı önleyecek yapıda olmalıdır. - Enstürman alet çakılan nitinol teli geri çıkartacak aparata sahip olmalıdır. - Telin enstruman aleti reusable olmalıdır. - Ürün zengin kök hücreye ulaşan özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |