| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün fonksiyonel beyin cerrahisinde kullanılan ve beyindeki tek bir nöron aktivitesinin intraoperatif ortamda kayıt alınmasını sağlayan mikroelektrod özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kayıt uçları; - Tungsten, - Paslanmaz çelik veya - Platinyum/ iridyum malzemelerinden herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün elektrodunun kayıt kontağı en çok 2 mikron kalınlığında olmalıdır. - Ürünün kayıt uçlarının zarar görmesini engellemek için kendi koruyucu muhafazası ile korunuyor olmalıdır. - Ürün başka bir ekipmana ihtiyaç duymadan hem kayıt hemde stimülasyon işlemini yapabilir özellikte olmalıdır. - Ürünün stimülasyon ve kayıt kontakları birbirinden ayrılmış olmalıdır. - Ürünün kontağı hücresel kayıt alabilir yapıda olmalıdır. - Ürünün kendinden durdurucuya sahip olmalı veya manül sistem ile hekim bu işlemi kendisi yapabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürünün ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. |