| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; çeşitli sebeplerle uzuvlarda (kollarda bacaklarda) veya gövdede gelişen ve ilaç tedavisine yanıtsız katılık ve kasılmalarda (spastisite) kullanılan bir tür otomatik ilaç salınımı sağlayan tamamen implante edilebilir, dışarıdan programlanabilir, intratekal aralığına bir kateter aracılığı ile ilaç gönderen bir sistem olarak dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. - Ürün akış hızı 0,050 ml/gün ile 40ml/gün arasında ayarlanabilmelidir. - Ürün ayrı bir giriş portu vasıtası ile radyoopak madde uygulanabilir ve kateterde herhangi sorun olup olmadığı anlaşılabilir olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, 1,5 ve 3 Tesla MR uyumlu olmalıdır. - Ürün ilaç bittiği zaman dolum yapılabilmesi için silikon materyalden oluşan refill septuma sahip olmalı ortalama olarak 500 defa giriş yapılabilmelidir. - Ürün hastanın endikasyonuna bağlı olarak dört ayrı infüzyon moduna programlanabilmelidir. - Ürün, etrafında bulunan dikiş loopları sayesinde implante yapılan bölgeye sabitlenebilmelidir. - Ürün RF sistemi ile çalışan programlayıcısı aracılığı ile programlanabilmeli, batarya ömrü, kalan ilaç miktarı ve alarm bilgilerini göstermelidir. - Programlanabilen özellikleri arasında ilaç konsantrasyonu, infüzyon modları, infüzyon hızı, hastayı alarmla uyarma gibi nitelikleri bulunmalıdır. - Ürün programlanan dozda sürekli çalışabilmelidir. - Ürün tek seferlik doz verebilmeli, gün içinde on farklı infüzyon modunda doz verebilmelidir. - Ürün sürekli çalışmasına ilave olarak farklı zaman aralıklarında istenilen dozu verebilmelidir. - Ürün alarm sistemine sahip olmalı aşağıda belirtilen durumlarda hastaya uyarılar verebilmelidir. - Rezervuardaki ilaç ayarlanan alarm hacmi altına düştüğü zaman, - Pompanın bataryası bittiği zaman, - Herhangi bir elektronik arıza olduğu zaman. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. - Ürün için saklama koşulu 57˚ üzeri ve -34˚ altı olmamalıdır. |