| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır. - Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir. - Ürünün muhtelif ölçülerde seçenekleri olmalıdır. - Ürünün; - Antibakteriyal Kaplama, - Ha/ Dual Kaplama, - Poroz (Plazma/ Por) Kaplama, - Kaplamasız/ Kumlamalı, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün ana gövdesi; greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır. - Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. - Ürün proksimal humerus anatomisine uygun olmalıdır. - Ürün gerektiğinde reverse omuz protezi için kullanılacak sisteme adapte olabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. |