| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stem, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır. - Stemin; - Kaplamasız ve/veya Kumlamalı, - HA/Dual Kaplama, - Poroz Kaplama (Plazma/ Por Kaplama), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tibial Stem anatomik yapıya uygun olmalıdır. - Tibial Stem bileşenlerle uyumlu olmalıdır. - Tibial Stem rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |