| ## SMT Temel İşlevi: | - Vücuttaki venöz kanı kalp-akciğer makinesine aktarmak amacı ile kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kanül PVC ya da tıbbi olarak insanda kullanımında sakınca olmayan plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Kanülün, en az alt maddelerde belirtilen tipleri olmalıdır. - İki aşamalı venöz kanül, konnektörlü veya konnektörsüz - İki aşamalı venöz kanül eliptik (yassı) konnektörlü - İki aşamalı venöz kanül 28/36Fr, 29/37Fr, 30/38Fr, 32/40Fr, 34/46Fr, 36/46Fr, 36/50Fr, 36/51Fr, 38/46Fr çaplarında olmalıdır. - İki aşamalı venöz kanül eliptik (yassı) 28/36Fr, 29/37Fr, 29/29Fr, 32/40Fr, 34/46 Fr, 36/46Fr, 36/50Fr, 36/51Fr çaplarında olmalıdır. - Kanül tel sarımlı olmalıdır. - Kanül kaplamalı veya kaplamasız olmalıdır. - Kanülün arkasında 3/8inç çapında veya 1/2inç çapında konnektör olmalıdır. - İki aşamalı venöz kanül, iki aşamalı (Two Stage) tipte olmalıdır. - İki aşamalı venöz kanül eliptik, gövdesi eliptik (yassı) yapıda olacaktır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kanül gövdesi yuvarlak yapıda olmalıdır. - Kanülün içinde obturatör olmalıdır. - Kanülün üzerinde derinlik gösteren işaretler olmalıdır. - Kanül gövdesi, kolay pozisyon verilebilir et (yanak) kalınlığa ve yumuşaklığa sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal pakette olmalıdır. |