| ## SMT Temel İşlevi: | - Açık Cerrahi ameliyatlarında organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Zımbalar titanyumdan veya titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır. - Staplerler 30-45-60-90 mm ölçülerinde olacaktır. - Stapler kartuşları 2.5 (vasküler), 3.5 (orta) ve 4.8 (kalın) mm ölçülerinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Aynı hasta üzerinde en az 7 kez kartuş değiştirilebilmelidir, üzerindeki ile birlikte toplam en az 8 kez ateşleme yapabilmelidir. Ön yüklemeli değil ise uygun özelliklte 1 kartuş birlikte verilmeli ve en az sekiz kez ateşleme yapabilmelidir. - En az iki sıra zımba atarak dokuyu kapatmalıdır. - Stapler zımba üzerinde yüklü bir kartuş hazır gelmelidir. - Stapler ateşleme yapmadan önce dokunun kolay tespiti için ara kapanma sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır. - Zımbalar kapandıktan sonra B formunu almalı ve korumalıdır. - Boş kartuşla doku travması olmaması için kolları kilitleyen bir güvenlik mekanizması olmalıdır. - Kapanma esnasında dokunun dışarı kaymasını engellemek için çenelerin ucunda doku tutucu çubuk bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |