| ## SMT Temel İşlevi: | - Stent vasküler girişimsel radyolojik işlemler için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent 5-14mm arası çap ve 20-200mm arasında uzunlukta olmalıdır. - Stent kataterin kullanılabilir şaft uzunluğu 70-140cm arası olmalıdır. - Stent taşıma-yükleme sistemi 0.014 veya 0.018 veya 0.035 inç kılavuz tel ile kullanılabilmelidir. - Stent vasküler girişimsel radyolojik işlemler için OTW yapıya uygun olmalıdır. - Stent süper elastik ve önceden programlanmış çapa ulaşan nitinol malzemeden imal edilmiş olup, kendiliğinden açılır yapıda olmalıdır. - Sistem 7F ve altı ıntraducer ile çalışabilmelidir. - Stent açık, kapalı hücre veya hibrit (hem açık hem kapalı) yapısına sahip dizaynı ile düzgün ve tam olarak implante edilmeli ve damar çeperine tam olarak temas etmelidir. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent, yapısı itibarı ile yüksek radial güç, fleksibilite ve radyo opasite özelliğine sahip olmalıdır. - Stent post dilatasyona olanak tanımalı ve işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır. - Stent manyetik rezonanstan etkilenmemelidir. - Stent taşıma-yükleme sisteminin tek hareketi ile dış kılıfının geriye doğru çekilerek veya döndürülerek; stent yerleştirebilmeli, yüksek fleksibilite ve kontralateral uygulanabilme özellikleri ile kullanımı kolay bir sistem olmalıdır. - Stent taşıma-yükleme sistemini oluşturan kateter örgülü bir yapıya ve fleksible bir uca sahip olup kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve çok rahat itilebilmelidir. - Stent üzerinde veya taşıma-yükleme sisteminde, stentin distal ve proksimal uçlarını gösteren radyoopak işaretleyiciler (marker) olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |