| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde ve dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon hastalar için kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün, - Çimentolu veya - Çimentosuz seçenekleri olmalıdır. - Ürün CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tibial bloğa vidalar dahil olmalıdır. - Ürün, tüm wedge seçenekler medial veya lateral uygulamaya uygun olmalıdır. - Ürünün çimentolu olan türünde, çimentolu olarak uygulanabilmesi için her iki yüzeyinde çimento hazneleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır. |