| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakal, lomber, sakral bölgede skolyoz vakalarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Pedikül (yetişkin/pediatrik), - Lamina (yetişkin/pediatrik), - Transvers (yetişkin/pediatrik), - Sakral, - Claw hook (2' li birleşik), olarak belirtilen hook çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, düşük profilli olmalı ve zayıf hastalarda da uygulanabilmelidir. - Ürünün her iki yanında uygulama seti içinde kullanılan aletlerle uyumlu birer çentik olmalıdır. - Kilitleme sistemi destek yiv (buttress thread) yapısında olup açılanmalarda diş kapmaz özellikte olmalıdır. - Ürün kapatma şekli sistemdeki monoaksiyel-poliaksiyel vidaların kapatma sistemi ile aynı olmalıdır. - Ürün kemiğe yerleştirildiğinde daha sonra yerlerinden disloke olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. |