| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; servikal bölgede anterior füzyon ve destek amacı ile kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün açılabilir/genişleyebilir özellikte tasarlanmış olmalıdır. - Ürün, - PEEK(Polietereterketon), - Titanyum, - Karbon Fiber olarak belirtilen alaşımlardan herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, kalıcı bir lezyon oluşturmayan vücut uyumlu artefakt yapmayan CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Servikal bölgede anterior disk mesafesinden smith- robinson tekniğine uygun(füzyonlu) olarak implante edilir olmalıdır. - İmplantın posterior ve anteriorunu gösteren, end platelere dik en az 2 (iki) adet radyoopak marker bulunmalıdır. - İmplantın alt ve üst yüzeyleri geri çıkmayı ve kaymayı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürün tam olarak açıldığında kapalı haline göre en az 4º derecelik lordoz artışı sağlamalıdır. - Ürün disk mesafesinin ergonomisine uygun anatomik yapıda olmalıdır. - Tek el aleti ile yerleştirme ve sabitleme işlemleri yapılabilmelidir. - Ürün duraya zarar vermeyi engelleyici stoplara sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Ürünlerin boyutlarını belirlemek için her bir boyutun kendi size’dan denemeleri olmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. |