| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, vertebral çökme kırıklarında uygulanacak minimal invasive bir cerrahiye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün metal-plastik olmalıdır. - Şişirilebilir kemik tamponları muhtelif hacim ve muhtelif boy ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır. - Ürün yükseklik kaybının restorayonu ve güvenli bir alan yaratabilmek için kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün 200-400 PSI veya 13-26 ATM basınca dayanıklı olmalıdır. - Ürün şaftında çalışma kanülünün içerisinden ilk çıkmaya başladığı noktayı işaret eden ve tamamen çıktığı noktayı işaret eden iki adet çizgi bulunmalıdır. - Ürünün çalışma kanülünün içerisinden en az 3 cm dışarı çıkabilmelidir. - Sistem içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. |