| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün,titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün servikal bölgede posterior cerrahi yaklaşımla uygulanmalıdır. - Ürün, MR uyumlu olmalıdır. - Ürün , oksipital bölgenin servikal bölgeye bağlantısını sağlayan, servikal bölgede rod şeklinde olup oksipital bölgede plağa dönüşen ve eksiz tek parçadan oluşan dizaynda üretilmiş olmalıdır. - Ürün oksipital bölümü anatomik olarak oksipital kemiğe uyum sağlayacak şekilde üretilmiş olup plak üzerinde en az 3 (üç) adet vida giriş bölgesi olmalıdır. - Hem oksipital bölümü hem rod bölümüne gerekli olan lordoz ve kifoz açıları verilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. |