| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon hastalar için kullanılmaya uygun olmalı, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, sağ veya sol diz için anatomik veya non-anatomik seçeneklerin herhangi biri olmalıdır. - Ürün; - Revizyon Amaçlı Tibial İnsert, - Revizyon Amaçlı Tibial İnsert-Hareket Kısıtlamalı, tasarım özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - UHMW Polietilen, - Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen vb.maddelerin herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, çakılarak, bastırılarak, ittirilerek veya tutucu ile tespit edilebilir seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün bağ kesen, yüksek esneklik veren özellikte seçenekleri olmalıdır. - Yüksek esneklik veren insertin patella ile temas eden yüzeyi yeterli fleksiyona izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürün, femoral komponentin bir alt bir üst boyutuna uygun seçeneklerinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır. |