| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesisinde katater, gazlı bez, sargı bezi vb. gibi tıbbı sarf ürünleri tespit ve sabitleme amacı ile hasta cildine zarar vermeyen ve anti alerjik yapıda olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kullanım yeri ve amacına göre 5*5, 10*10 vb. şekillerde ölçü seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Flaster malzeme rayon elyaf yapıdaki kumaş sırttan ve non-woven (dokuma olmayan) poliesterden yapılmış olmalıdır. - Flaster yapışkanı basınca duyarlı olmalı ve basınç uygulandığında yapışkanı aktive olmalıdır. - Flasterin alt katmanında kolayca ve düzgün çıkabilen, kendiliğinden kalkmayan, ortadan kesilmiş koruyucu bir kâğıt tabakası bulunmalı ya da kolay şekilde yapıştırmaya olanak sağlayan farklı bir dizayna sahip olmalıdır. - Yapışkanı hipoalerjenik olmalı alerji ye neden olabilecek kimyasallar içermemelidir. (Lateks. Silikon kauçuk, silikon yağı vb.) - Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan kalıntı bırakmamalıdır. - Kolaylıkla uygulanabilmeli ve ıslatılmadan çıkarılabilmelidir, uzun süreli kullanımda tahrişe neden olmamalıdır. - Flaster, hava alışverişini sağlayacak ve vücut nemini geçirecek yapıda olmalıdır. - Röntgen ışınlarını geçirmeli, üzerine yazı yazılabilmelidir. - Hassas ciltli hastalarda kullanıma uygun olmalıdır; alerji ve tahrişe neden olmamalıdır. - Yapışkanı uzun süreli bir yapışma sağlamalı; nem, ter ve suya dayanıklı olmalıdır. - Esnekliği 1-2mm'yi geçmeyecek şekilde olmalı, vücut kıvrımlarına ve eklem hareketlerine uyumlu, hasta açısından rahat olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İlgili ürünler TS 3957 ya da ISO 10993-10 standardında belirtilen testlere uygun olmalıdır. |