| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ilaca dirençli epilepsi hastalarında ilaç tedavisine ek olarak kullanılabilen ve vagal sinire düşük voltajlı elektriksel akım vererek stimülasyon sağlayan bir sistem olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, tamamen implante edilebilir, dışarıdan programlanabilir özellikte olmalıdır. - Ürün, titanyumdan yapılmış olmalıdır. - Ürün; - Dual pin veya - Single pin seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün içeriğinde; - 1 adet nörostimülatör, - 1 adet tork anahtarı bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün elektrod ile uyumlu kullanılabilmesi için elektroda bağlandığı sokette, tek kanalda, 2 (iki) elektrod kontakt noktası bulunmalıdır. - Ürün, sistemin parçası olan her bir ürünle tam uyumlu olmalıdır. - Ürünün enerji kaynağı lithium carbon monofluoride pillerden oluşmalıdır. - Ürün, farklı elektriksel parametreleri (frekans, akım, dalga genişliği) bir doktor veya tıp teknikeri tarafından kolaylıkla harici bir el cihazı ile değiştirilebilmeli ve tekrar programlanabilmelidir. - Ürünün programlama işlemi için hastaya cerrahi bir işlem yapılmasına gerek olmamalıdır. - Ürünün pili tükendiğinde, değiştirme işlemi sadece nörostimülatörün kendisinin değiştirilmesi ile tedavinin devam etmesine imkân tanımalıdır. - Ürün insan vücudunda alerji veya enfeksiyon yaratmayacak nitelikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün paketleme öncesi steril edilmiş olmalıdır. - Ürün paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır. - Ürün ve aksesuarları için saklama koşulu 55˚ üzeri ve -20˚ altı olmamalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans olmalıdır. - Ürün teknik özellikler (donanımsal ve programsal) itibarı ile yurt içi ve yurt dışı kullanımlarda hiçbir kullanım farkı yaratmamalıdır. |