| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal sistemine bir giriş oluşturmak ve kök kanalının apikalden koronale kadar olan bölümünde ki açıklığın genişletilmesi ve temizlenmesi için kullanılanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. Farklı tasarım özellikleri bulunan Ni-Ti ve/veya ısıl işlem görmüş (m-wire, blue, gold) kanal eğe sistemlerinden herhangi biri olmalıdır. - Eğeler; - Tam tur (360˚) dönerek çalışan sistemler (rotary), - Resiprokal hareket esasına göre çalışan sistemler, - Hareketi kombine olarak tamamlayan sistemlerden herhangi biri olmalıdır. - Steril veya non-steril çeşitleri olmalıdır. - Eğeler farklı açılara (taper) ve apikal genişliklere sahip olmalıdır. - Farklı apikal orta, koronal, sabit kesit veya değişken kesit seçeneklerinden herhangi birine sahip olmalıdır. - Eğelerin farklı boy seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Eğenin boylarını ve /veya çaplarını belirtir renk kodları, saplarında plastik bir halka veya boya ile sabitlenmiş renklerle belirtilmelidir. - Sorti veya asorti paket seçeneklerinden biri olmalıdır. - Kendinden apeks locaterlı cihazlar için alınacak olan eğeler elektriksel iletimi engellemeyecek şekilde doğru ölçüme olanak sağlamalıdır. - Kurumlardaki döner alet sistemleriyle, endodontik anguldurvalarla kullanılabilir tipte olmalıdır. - Döngüsel yorgunluk ve torsiyonel kırılmaya direnci yüksek olmalıdır. - Her eğe için gereken tork ve hız skalası değeri belirtilmelidir. - Özel yüzey koşullandırma işlemi sayesinde sertliğini ve kenar keskinliğini uzun süre korumalıdır. - Eğeler, şafttan ayrılmaları engelleyecek ve tork değerini uca düzgün iletecek şekilde dizayn edilmeli ve buna uygun teknikle üretilmiş malzemeden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Eğeler, boyutu görünecek şekilde muhafaza içerisinde olmalıdır. - Asorti paket setler kök kanal sisteminde genişletme ve şekillendirmeyi sağlayacak özellikteki eğe/eğeleri içermelidir. Tek set ile genişletme ve şekillendirme işlemi ilave set dışı eğe ihtiyacı olmadan tamamlanabilmelidir. - Orijinal ambalajlı olmalı, kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Kök kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 134 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır. - Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. Plastik sap kısmı sterilizasyon sırasında ısıyla erimemelidir. - Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir. - Her eğenin çapını ve tipini belli eden plastik halkaların veya boya ile sabitlenmiş renklerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon (otoklav) işlemlerinden etkilenmemesi ve bozulmaması gerekmektedir. - Kanal irigasyon solüsyonlarına dayanıklı olmalıdır. |