| ## SMT Temel İşlevi: | - Dental işlemlerde ağızdan tükürüğü uzaklaştırmak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tek kullanımlık ve toksik olmayan PVC’den üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şeffaf, temiz ve kokusuz malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - İçerisinde katlandığı zaman verilen şekli korumayı sağlayacak destek metali bulunmalıdır ve plastik sınırdan taşmamalıdır. - Esnek olmalıdır. - Bükülme sırasında deforme olmamalı, emişi engellememelidir. - Düz formunda, ucunda plastik filtre olmalıdır. Filtre uçları kolayca çıkmamalı, yalnızca istenildiğinde çıkarılabilmelidir. - Ünitlerin standart aspirasyon uçlarına adapte olmalıdır. - Emici kısım ağız mukozalarına zarar verecek şekilde olmamalıdır. - Emiciye takıldığında kenarlarından sıvı ya da hava kaçışı olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim değerlendirmesi tükürük emici adedi bazında yapılmalıdır. - İçeriğindeki destek metali ambalaj içerisinde korozyona uğramamış olarak teslim edilmeli. |