| ## SMT Temel İşlevi: | - Cerrahi operasyonlarda kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Fındık tampon %100 hidrofil pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. - Radyoopak iplik içeren ve içermeyen tipleri olabilir. - Ölçüleri, - Küçük çapı 0.5-1.5 cm arası - Büyük çapı 1.6-2.5 cm arası boyutlarda olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fındık tampon, sık ve düzgün dokulu gazlı bezden üretilmiş olup, kenarlarından tamamen içe içine kıvrılarak fındık şeklinde olup, serbest lifler oluşturmaması gerekmektedir. - Fındık tamponda kullanılan gaz bezi, ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz olmalıdır. - Radyoopak iplik, tampon içinde gözükmelidir. Gazlı beze ısıyla yapıştırılmış olmamalıdır. Radyoopak iplik bez içinde kesinlikle serbest olmamalıdır. Kullanılan radyoopak iplikler buhar otoklav sterilizasyonuna dayanmalı, çekmemeli, X ışını ile görülebilmeli. - Fındık tampon kesinlikle dikişli olmamalı, yapıştırıcı kullanılmamalıdır. Cerrahi bir şekilde katlanmış olmalıdır. - Yumakların içinde doldurulmuş pamuk olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Koruyucu kılıf içerisinde paketli olmalıdır. - Birim değerlendirme adet bazında değerlendirilecektir. |