| ## SMT Temel İşlevi: | - Brucellacapt (immünocapture-aglütinasyon), kuyucuklarda gerçekleşen ve Coombs antiserumu ile yapılan Brusella aglütinasyon testidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Test plakları, anti-insan immunglobulinleri ile kaplanmış, U tabanlı, kırılabilir, en az 8 kuyucuklu stripler içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Serumda Brucella bakterilerine karşı oluşmuş total antikorların saptanmasına yönelik immunocapture-aglutinasyon test kiti olmalıdır. - Test, Coombs yöntemi ile ölçülebilen blokan antikorların tespitine olanak sağlamalıdır. - Test tarama ve titrasyon amacıyla kullanılabilmelidir. - Kit Brucella aglütinasyon testi ve coombs testini birlikte çalışmaya uygun olmalıdır. - Kuyucuklar insan kaynaklı IgG, IgM, IgA antikorlarına karşı antikorlarla (Coombs antikorları) kaplı olmalıdır. - Test Brusellaya karşı oluşan üç antikoru da tespit etmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Kutu içerisinde testin doğruluğunun kontrolü için gerekli olan pozitif ve negatif kontrollerde mutlaka bulunmalı ve testin çalışılması için gerekli tüm reaktif ve solüsyonlar kullanıma hazır olmalıdır. - Kutuların ve kutu içerisindeki tüm solüsyonların üzerinde lot numaraları, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır. - Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır. - Kit içindeki platelerin miadı en az 3 ay diğer bileşenlerin en az 1 yıl olmalı; 2-8 ℃ de muhafaza edilmelidir. - Bir kutuda en az 24’lü test olmalıdır. |