| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, - Düz, - Açılı Oksipitoservikal, - Rectangle Oksipitoservikal, - Hibrid rod olmak üzere belirtilenlerden herhangi birinden olmalıdır. - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, servikal bölgede posterior cerrahi yaklaşımla uygulanmalıdır. - Ürün, düz yüzeyli olmalıdır. - Ürün, rod, kesilebilir özellikte olmalıdır. - Ürün, kolay şekil verilebilir özellikte olmalıdır. - Ürünün en az bir ucu rotasyonel ve manipülasyon sağlayacak şekilde olmalıdır. - Hibrid Rod’un yarısı servikal rod çapında diğer yarısı torakolomber rod çapında olmalıdır. - Hibrid Rodun, servikal rod bölümünden torakolomber rod bölümüne geçişi tedrici bir şekilde en az 1 cm de olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ile kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Sistemde kullanılacak tüm ürünler birbirleriyle uyumlu ve aynı marka olmalıdır. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma vb.) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. |