| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; lomber instabilitede, faset eklem dejenerasyonu veya disfonksiyonuna bağlı dirençli ağrılarda, anterior füzyonun desteklenmesi amacıyla perkütan yaklaşımla kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Titanyum, - PEEK, - Krom Kobalt, olarak belirtilen alaşımlardan herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün, poliaksiyel ring kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Titanyum vida, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün, kanüllü vida olmalıdır. - Ürünün farklı noktalardan fasetlere tutunumu sağlayan poliaksiyel ring kilitleme mekanizması her yöne açılanabilerek kilitleme yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır. - Ürün muhtelif çapta erişim tüpleri ile uygulanabilir olup x-ray rehberliği altında, perkütan olarak faset eklemler içine yerleştirilebilmelidir. - Ürün geri çıkmayı engelleyen anti-rotasyon mekanizması olmalı, mekanizma sayesinde faset yüzeyine tutunarak anti-rotasyon hareketleri sınırlandırmalıdır. - Kolay implantasyonu sağlayan self tapping vida olmalıdır. - Fasete kompresyonu sağlayan ilave enstrümana ihtiyaç duyulmamalıdır. Tek enstrumanla vida gönderilmeli ve komprese edilebilmelidir. - Ürün faset implant sistemi ile kombine veya ayri olarak kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |