| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün lomber bölgede minimal invazivde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Sistem dizaynı perkütan posterior yaklaşımla uygun olmalıdır. - Ürün şekli uygulama alanındaki yapıya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. - Ürün sistemi birbirine eklenerek (iç içe geçme) istenilen seviyeye çıkarılabilir olmalıdır. - Her bir ürün arasında kilitleme sistemi olmalı ve plaklar iç içe geçerek üstten kilitleme vidası yardımıyla sabitlenmelidir. - Ürün sistemine gerektiğinde (crosslink) transvers bağlantı uygulaması eklenebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |