| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakal, lomber, sakral bölgede ve skolyoz vakalarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - Pedikül - Lamina - Transvers - Sakral, olarak belirtilen hook çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün, düşük profilli olmalı ve zayıf hastalarda da uygulanabilmelidir. - Ürünlerin her iki yanında uygulama seti içinde kullanılan aletlerle uyumlu birer çentik olmalıdır. - Ürünün kilitleme sistemi destek yiv yapısında olup açılanmalarda diş kapmaz özellikte olmalıdır. - Ürünün kapatma şekli sistemdeki monoaksiyel-poliaksiyel vidaların kapatma sistemi ile aynı olmalıdır. - Ürünler kemiğe yerleştirildiklerinde daha sonra yerlerinden disloke olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |