| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakolomber, lumbosakral veya sakral omurgada tek ve çoklu seviyeli spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kullanılan oynar başlıklı vida olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Kendinden yiv açanlar, - Açık cement enjekte edilebilir, - Spondilolistezis vidası/distraksiyon-kompresyon vidası/çektirme vidası, - Sakroiliak vidası, olmak üzere belirtilen seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Vida kilitleme aparatı ve nutları dahil olmalıdır. - Vida kilitleme nutlarının yivleri, yiv atlamayı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürün dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. - Vida, kullanıldığı bölgede vertebra korpusu içine girip kemiğe sıkı bir şekilde tutunacak dizayna sahip olmalıdır. - Ürün, muhtelif derecelerde açılanabilmelidir. - Ürünün başları düşük profilli olmalıdır. - Ürünün düşük profilli dizaynı ve azaltılmış hacmi greft için daha fazla yer kalmasına izin vererek füzyonu optimize etmelidir. - Ürün başlarının her iki yanında rod bağlantısı sırasında rodun vidaya yerleştirilmesini sağlayacak mekanizma (vida yanaklarında çentik vs.) bulunmalıdır. - Tüm vida ve rod kilitleme sistemi üstten olmalıdır. - Vida kilit mekanizması tek parça olup (Tapered look) eş zamanlı kilitleme ile hem oynar başı hem de rodu aynı anda kilitlemeli olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün tek, çift veya birden fazla hatveli olmalıdır. - Açık cement enjekte edilebilir vidanın içi boş olup ucu kapalı olmalıdır. Vida kafasından kemik çimentosu gönderilebilmelidir. - Açık cement enjekte edilebilir vidadan kemik çimentosunun çıktığı delikler en az 2 (iki) adet olmalı ve çimento bu deliklerden vertebra korpusu içerisine rahatça yayılabilmelidir. - Açık cement enjekte edilebilir vidanın kafası çimento gönderilen aparata tam bağlantı sağlayacak özellikte olmalıdır. Kemik çimentosu verilmesi esnasında bu bağlantı noktasından kemik çimentosu sızıntı yapmamalıdır. - Ürün ebatlarının kolayca ayırt edilebilmesi için color code özellik veya vida tepsisi üzerinde ayırt edici özellik olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |