| ## SMT Temel İşlevi: | - Atriyum ve ventrikülde pacing ve algılama yapmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lead gövdesinin kalınlığı en fazla 4,5F ve lümensiz olmalıdır. - Lead 59cm, 69cm, 74cm uzunluk seçenekleri bulunmalıdır. - Lead izolasyonu silikon olmalıdır. - Lead 10mm den az tip to ring aralığına sahip olmalı, bu sayede far field sensing en aza indirilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lead nonrectratable screw in özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalı ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |