| ## SMT Temel İşlevi: |  | - Ürün kulak içinden vücut ısı ölçümü yapılmak üzere medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: |  | - Ürünün kulaktan ateş ölçümü yapabilen tipi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikler: |  | - Ürün polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Ürün non-alerjik yapıda ve hastanın anatomik yapısına uygun tasarlanmış olmalıdır. - Ürün BPA ve lateks içermemelidir. - Ürün cilde zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. - Ürün, cihaz üzerindeki lensi korumalı ve kontaminasyon riskini önlemelidir. - Ürün, lens cızırdamasını elimine ederek doğru ölçüm yapmalıdır. - Ürün cihaz haznesine kolayca yerleştirilebilmeli ve cihaza tam uyumlu olmalıdır. - Ürün kullanıldıktan sonra el değmeden kolayca atılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Ürün ile teslim edilecek cihazın özellikleri; - Prob ve ateş ölçer aynı marka-model veya birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Prob ve ateş ölçerin farklı marka-model olduğu durumda, birbiri ile uyumlu olduğu belgelendirilmelidir. - Cihaz yenidoğan, çocuk ve yetişkinlerde kullanıma uygun olmalıdır. - Cihaz C (Celsius) ve F (Fahrenheit) olmak üzere iki değerde ölçüm yapabilmelidir. - Cihaz en az 20°C ile 42,2 °C arası sıcaklık ölçümü gösterebilen özellikte olmalı ve en az 35°C ile 42°C (95°F ile 107,6°F) arası kadar ±0,2°C hassasiyetle ölçüm yapabilmeli ve bu husus belgelendirilmelidir. - Cihaz 2-3 saniye içinde hızlı, doğru ve güvenilir ölçüm yapabilmelidir. - Cihaz kolay okunabilen LCD ekrana sahip olmalı, ekranın ışıklandırması olmalı ve karanlıkta ölçüm yapmayı sağlayacak ışığı bulunmalıdır. - Cihazın otomatik kapanma özelliği olmalı ve son ölçümleri kaydeden hafızaya sahip olmalıdır. - Cihaz, konfor sağlayan uç tasarımına sahip olmalıdır. - Cihazın doğru yerleşimi ve ölçümü destekleyen sesli ve ışıklı uyarı sistemi mevcut olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve non-steril olmalıdır. - Yüklenici firma her 5000 adet ürün için 1 (bir) adet cihazı mülkiyeti firmada kalmak kaydıyla ürünler tüketilene kadar sağlık tesisi kullanımına bırakmalıdır. - Yüklenici firma, her yıl sağlık tesisindeki cihazlarını orijinal marka-model kalibratör cihazı ile kalibrasyon testini yerinde yapıp, sapma yapan cihazları kalibre edip kontrolünü sağlamalı ve/veya kalibrasyonlu cihazı tesise teslim etmelidir. - Cihaz ile birlikte saklama kabı ve/veya standı ve pilleri verilmelidir. |  |