| ## SMT Temel İşlevi: | - Hastaya hızlı bir şekilde sıvı infüze istendiğinde basınç yöntemi kullanarak istenen etkiyi sağlayacak şekilde dizayn ve imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün 500 ml, 1000 ml, 3000 ml ölçülerde sıvıları iletmek amacı ile üretilmiş farklı tipleri mevcut olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün basınç torbası materyali naylon kaplama termoplastik poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. - Ürünün şişirme seti ergonomik olarak hızlı ve rahat kullanıma uygun olmalıdır. - Ürünün tetikleyici hava valfleri şişirilmiş cuff’tan hızlı bir hava çıkışı sağlamalıdır. - Ürünün serum askısına takılmasını sağlayan kısmı sonradan monte edilmiş yapıda olmamalı ve kumaşın devamı şeklinde olmalıdır. - Ürün basınç torbasının serum askısına takıldığı bölümün tasarımı, kopmaya ve herhangi bir dirence karşı daha dayanıklı olabilmesi için sonradan monteye izin vermeyecek şekilde kendinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün askıya asılması için IV torbalarına uygun kancası olmalıdır. - Ürün basınç torbasının içine konan serumun, torbayı şişirmeden önce torbadan düşmesini engelleyen ve serumu tutan askısı olmalıdır. - Ürünün sıvı seviyeleri balon materyali sayesinde izlenebilir olmalı ve bu materyal sıvı torbasında kopma olması durumunda sıvı kalkanı olarak görev yapabilmelidir. - Ürünün güçlü, kıvrılmaz, kırılmaz ve esnek yapıda bir hortumu olmalıdır. - Ürünün hortumu üzerindeki manometre ile şişirme puarı arasında üçlü musluk bulunmalıdır. - Ürünün şişirme puarında bozulma olması durumunda, hızlı bir şekilde basıncın sağlanması için enjektör ile şişirmeye olanak sağlayan üçlü musluk olmalıdır. - Ürün tek el ile şişirilip söndürülebilmelidir. |
|  | - Ürünün kalibrasyon sertifikalı, yanlışsız ölçüm yapabilen manometresi olmalıdır. - Ürünün basıncı ölçen manometre göstergesi en az 0-300mmHg değerleri arasında olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün basınç torbasının kumaş yapısı temizlik ve dezenfeksiyon sonrası oluşabilecek kalıcı lekeleri göstermeyen bir renkte olmalıdır. - Ürün manometresi dış darbelere karşı dayanıklı yapıda korumalı materyalden yapılmış olmalıdır. |