| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, lomber bölgede, mekanik instabilitelerde, spondylolisthesis vakalarında, dejeneratif disk hastalıklarında omurgada füzyon oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, rigid özellikte olmalıdır. - Ürün, - Titanyum, - PEEK, - Karbon, - Pure-Titanyum olmak üzere belirtilen alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, - TLİF, - PLİF, - ALİF yaklaşımların herhangi birine uygun olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün BT ve MRI tetkiklerinde belirgin artefakt yapmamalıdır. - Ürün alerjik reaksiyona neden olmamalıdır. - Ürünün yerleştirme kolaylığı için PLİF veya TLİF ve yaklaşıma uygun olan kafeslerin disk mesafesine giriş kısmı eliptik olmalıdır. - Kafesin mesafede stabil durması için kranial ve kaudal yüzeylerinde dişleri olmalıdır. - Kafesin skopi altında 3 boyutlu olarak disk mesafesine göre konumunu kesin olarak tespit edebilecek şekilde en az 3 (üç) adet markerı olmalıdır. Markerlar skopi altında rahat görünebilecek şekilde yeterli kalınlıkta ve radyoopasitede olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. |