| ## SMT ## Temel İşlevi: | - Trakeaya girişi ve larinksin net bir şekilde görünmesine olanak sağlayarak, endotrakeal entübasyon işlemini gerçekleştirmekte yardımcı olmak amacı ile üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Farklı yaş grupları için farklı bıçak boyları mevcut olmalı (1-2- 3- 4) bu boyların genişlik ve uzunlukları uygun yapıda imal edilmiş olmalıdır. (19mm*101mm), (22mm*110), (27mm*121mm), (25mm*118) (29mm*130) vb. gibi |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün video laringoskopa kolay yerleştirebilmesi için bıçak üzerinde çentik olmalı bu sayede kolayca yerleştirebilmelidir. - Bıçakların buğu önleyici özelliği olmalıdır. - Bıçaklar dayanıklı optik polimer malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Bıçaklar, özel PVC’den yapılan, ağız içi travma yaratmayan ve dişleri koruyan bir yapıda olmalıdır. - Ürün ile getirilen cihaz bıçaklara tam uyumlu olmalıdır. - Cihaz düşme ve darbelere karşı dayanıklı olmalı ve ana gövdeyi saran medikal sınıf kaplama ile entübasyon sırasında dişlere zarar verilmesini önlemelidir. - Cihaz hem video laringoskop hem de laringoskop olarak kullanılabilmelidir. - Cihaz ergonomik olmalı elle taşınabilir ve hafif olmalıdır. - Cihazın bataryası en az 240 dakikaya kadar video kullanıma imkân sağlamalıdır ve ekranın üzerinde kalan batarya suresi izlenebilmelidir. - Cihazın en az 240 dakika ekran görüntüleme süresi olmalıdır. - Cihazın ışık kaynağı LED olmalı ve cihaz için kalibrasyon gerekmemelidir. - Cihazın ana gövdesi üzerinde, cihazdan ayrılmayan en az 2,5” LCD renkli ekranı olmalı bu sayede ekran ile ses telleri, larinks girişi ve entübasyon alanındaki yumuşak dokular açık bir şekilde görüntülenebilmelidir. - Sabit uzunluktaki bıçak yuvası içindeki entegre kamera CMOS nitelikte olmalıdır - Cihaz üzerinde bıçağın takıldığı çelik kısmın çentikli olmalıdır. - Cihazın kullanılan aksamları steril veya dezenfekte edilmeye uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Bıçaklar tek kullanımlık ve steril olarak paketlenmiş olmalıdır. - Ürün lateks içermemeli, CE işareti olmalıdır. - Yüklenici Her 300 adet blade ile birlikte mülkiyeti tedarikçi firmaya kalmak kaydı ile kullanım amaçlı ,1 adet mobil video laringoskop cihazı, 1 adet cuff basınç ölme cihazı, 2 adet yedek non-rechargable batarya verilmelidir, sabit bataryalı ürünlerde yüklenici teknik servis desteği vermeli ayrıca herhangi bir arıza yaşandığında kullanıcıya yeni ürün teslim etmelidir. - Yüklenici firma ihale sonrası ürün teslimi esnasında ya da öncesinde ürün hakkında Sağlık tesisinin ihtiyacı doğrultusunda ürün ve cihaz kullanımı, temizlik işlemler ve sterilizasyon işlemleri hakkında bedelsiz eğitim vermekle mükelleftir. |