| ## SMT Temel İşlevi: | - Ölçü alımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Boyutlarına göre numaraları olmalı ve değişik tipleri bulunmalıdır. - Metalden yapılmış olmalıdırlar |
| ## Teknik Özellikleri: | - Anatomik formda, saplı olmalıdır. - Ölçü kaşıklarının, hastaya rahatsızlık verecek keskin ve sivri kenarları olmamalıdır. - Ölçü kaşıklarının üzerinde sap kısmında numaralar ile büyüklüğü yazılmış olmalıdır - Ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasını önleyecek sıklıkta ve çapta retansiyon delikleri olmalıdır. - Sapı gövdeye sıkı şekilde perçinlenmiş olmalı ölçü alırken sap kaşık gövdesinden ayrılmamalıdır. - Delikleri ölçü materyalinin daha iyi tutunabilmesi için lazerle şekillendirilmiş olmalıdır. - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olması gerekmektedir. |
| ## Genel Hükümler: | - Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, korozyona uğramamalıdır. - 134°C de otoklavda sterilize edilebilmeli, dezenfektan solüsyonlara karşı dayanıklı olmalıdır. |