| ## SMT Temel İşlevi: | - Analiz yapılacak gaita, idrar ve balgam örneklerinin konulması ve toplanması için kullanılır. Smear numune kabı ise alınan smear örneğinin muhafazası ve taşınması için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Numune kapları; gaita, idrar, 24 saatlik idrar toplama kabı, balgam ve smear kabı olmak üzere çeşitli amaç ve tipte seçenekleri vardır. - Gaita kabının hacmi en az 13 ml, idrar ve balgam kabının hacmi en az 100 ml olmalıdır. 24 saatlik idrar toplama kabının hacmi en az 2 litre olmalıdır. - Smear numune kabının boyu en az 5cm ve en az 2 slayt kapasiteli olmalı, iki lam birbirine değmeden taşınabilmelidir. - Kaplar, malzemesine göre sızdırmaz polipropilen, sert plastik, şeffaf ya da opak olmalıdır. Steril ya da nonsteril seçeneklerinden biri olmalıdır. - Gaita kapları özelliğine göre kaşıklı ve kaşıksız olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şeffaf olmayan kaplar içerisindeki materyali göstermeyen koyu renkli nitelikte olmalıdır. - Kap kapakları; kabın içindeki numunenin dökülmesini engellemek için vida ya da burgu kapaklı olmalıdır. - Kapların üzerinde numune miktarını gösteren ml cinsinden ölçek bulunmalıdır. - Kapların üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği bir alan olmalıdır. - 24 saatlik idrar toplama kapları; HDPE veya PE plastik materyal, yatay, kanüllü ve geniş ağızlı olmalıdır. Kap, toplanan idrar hacmini kolaylıkla değerlendirmek için 500-2500 ml arası 100'er ml aralıklarla ölçeklendirilmiş olmalıdır - Smear numune kabının kutu ve kapak kısmı birbirine bağlı tek parça halinde olmalıdır. Kap ağzı geniş olmalı, tercihen smear alma fırçası girebilmelidir. Smear kabının içi, alınan smear numune lamını rahatça saklayacak genişlikte olmalıdır. - Tespit solüsyonu içeren kapların nakil işlemi sırasında sızdırma ve açılma durumlarına karşı güvenli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Her ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır. - Numune kaplarının ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Smear numune kabının tespit solüsyonun miadı en az 1 yıl olmalıdır. - Steril kaplar ayrı ayrı ambalajlanmış tekli poşetlerde olmalıdır. - Etiketli özel ambalajında özenle muhafaza edilmiş olmalı; paketler açılmış, yırtılmış veya hasar görmüş olmamalıdır. - Uluslararası üretim standartlarına uygunluğu belgelenmelidir. - Steril kapların sterilizasyon tarihi belgelendirilmelidir. - TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. - TİTUBB'da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmelidir. |