| ## SMT Temel İşlevi: | - Patoloji laboratuvarında dokuları mikroskobik incelemeye uygun hale getirmek için yapılan doku takip ve bloklama (gömme) işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Parafin katı formda olmalı, boncuk ya da yaprak şeklinde çeşitleri vardır. - Parafin en az 1 kg olacak şekilde çeşitli ambalaj gramajları mevcuttur. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Parafin maddesini eritmek için başka hiçbir katkı maddesi kullanılmamalıdır. - Parafin dokuyu minimal düzeyde komprese etmeli ve kırışıksız kesit alınabilme özelliğinde olmalıdır. (Kesit kalitesi yüksek olmalıdır.) - İçeriğinde hangi katkı maddeleri ve özellikleri olduğu etiket üzerinde belirtilmelidir (balmumu, kauçuk, diğer mumlar vb.). - İçeriğinde herhangi bir yabancı madde olmamalıdır. - Parafin maddesi eridiği zaman kokusuz, şeffaf ve homojen olmalıdır. - Boncuk ya da yaprak parafin beyaz renkte ve granül (pelet) formda olmalıdır. - Parafin homojen erimeli ve dokuya problemsiz nüfuz etmelidir. - Parafinin erime sıcaklığı en az 55 °C olmalıdır. - Parafin doku takip ve doku bloklama amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalıdır. - Birbirine yapışık ve kilitleşmiş (monoblok) olmamalıdır. - Parafin, bloklama ve kesit alma işlemi esnasında çatlayıp kırılmamalıdır. Soğutulan (deep freze) bloklarda çatlaklar oluşmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Üretici firma tarafından düzenlenen analiz sertifikası ve 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı resmî gazete de yayınlanan zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları hakkında yönetmeliğe uygun Güvenlik Bilgi Formuna sahip olmalıdır. Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikasına sahip kişilerce hazırlanmış olmalı ve hazırlayan kişinin isim ve sertifika numarası yer almalıdır. - Uygunluk verilen ürünlerin alımı söz konusu olacak olursa teslim edilecek ürünlerin numune ile birebir aynı özellikler taşıması gerekmektedir. Teslimat aşamasında gerektiğinde ürün yeniden test edilecek ve uygunsuzluk olduğunda oluşabilecek olumsuzluklardan firma sorumlu olacaktır. |