| ## SMT Temel İşlevi: | - Biyopsi örneklerinin muhafazası ve transportu için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Özelliğine göre şişe ve poşet şeklinde olmalıdır. - Biyopsi kapları en az 10 cc hacminde olmalıdır. Çeşitli hacim seçenekleri vardır. - İçeriğine göre boş, hazır formalin, %10 nötral tamponlu formalin (NBF) ve %10 renkli nötral tamponlu formalin (NBF) solüsyonunu ihtiva eden çeşitleri vardır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Biyopsi kapları şeffaf olmalı, kimyasallara dayanıklı sert plastik ya da polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır. Formalin ile temasa dayanıklı olmalıdır. - İşlem sırasında numune kaybını önleyecek şekilde olmalıdır. - Poşet formunda olan biyopsi kapları; alınan örneği iyi saklamalı, poşet ağzı hava almamalı ve sızdırmaz olması için kilitlenebilir mekanizmaya sahip olmalıdır. - Şişe formunda olan biyopsi kapları kapaklı olmalıdır. Kapak örneğin rahat alınabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kapağı kapatıldığında kolayca yerinden çıkmamalı ve sızdırmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Uluslararası üretim standartlarına uygunluğu belgelenmelidir. |