| ## SMT Temel İşlevi: | - İlaç salgılayan balon, periferik vasküler steno-oklüziv lezyonlarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon kateterin 0.014inç veya 0.018inç kılavuz tellerle uyumlu olmalı, 75cm-150cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır. - Balon profili balon çapına bağlı olarak 7F ve altı ıntroduser ile çalışabilmelidir. - Balon en az 9atm basınca dayanıklı semikompliant olmalıdır. - Balon monorail yapıda olup, 1.5mm-10mm arası çap ve 1cm-25cm arası boy ölçülerine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balon, periferik arterler, arteriovenöz obstrüktif stenotik lezyonlar, SFA, popliteal veya diazaltı arter duvarlarının korunması ve mekanik anjiyoplasti sonrası restenoz riskini azaltmak amacına uygun ilaç yüklenmiş olmalıdır. - Balon üzerine anti-restenotik etkisi kanıtlanmış uygun ilaç molekülleri yüklenmiş olmalıdır. - Balon yüzeyi, yüklenmiş olan ilacın hedef arter duvarına optimal transferini ve balonun yerleştirme manipulasyonunda ilacın kan akımı ile yıkanmasını engelleyerek tam korumalı bir şekilde taşınmasını sağlamalıdır. - Balon üzerine yüklenmiş ilaç hedef damar duvarına transfer edilebilmeli ve ilaç damar duvarında anti-restenotik etkisini sürdürmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |