| ## SMT Temel İşlevi: | - İdrarda gebelik belirleyici olan β-hCG hormonun tespiti için kullanılmaktadır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İdrarda 25 mIU/ml veya üzeri β-hCG konsantrasyonunu saptayabilen monoklonal veya poliklonal antikorlar içeren kart testi şeklinde olmalıdır. - Testlerin her biri alüminyum folyoda veya kaset şeklinde olmalıdır. Folyo içinde nem tutucu madde olmalıdır. - Kutu ya da folyo içeriğinde her kart testi için en az 1 adet damlalık bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Test en az 5 dk., en fazla 10 dk. içinde sonuç vermelidir. - Kart testin üzerinde örnek damlatılan bölge ve test çizgisi bölgesi olmalıdır.Testin üzerinde β-hCG testi olduğu yazılı olmalıdır. - Test sonuçları görsel kalitatif olarak değerlendirilmelidir |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün oda ısısında muhafaza edilmelidir. - Folyo üzerinde marka, lot numarası, son kullanma tarihi, in vitro tanısal kullanım ibaresi, saklama koşulları vs. bilgisi bulunmalıdır. - Her bir test tek kullanımlık olmalıdır. - Testler CE belgesine sahip olmalıdır. |