| ## SMT Temel İşlevi: | - Hücre-doku kültürlerinin çalışılması için kullanılır. Mikrobiyoloji laboratuvar malzemesi olarak içerisine besiyeri döküp, bakteri ve maya gibi canlıları üretmekte kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Yapısına göre cam-plastik-metal, şekline göre kare-yuvarlak, bölmeli-bölmesiz, kuyucuklu (center well)-kuyucuksuz olmalıdır. - En az 30 mm çapında ve 10 mm yüksekliğinde olmalıdır. - Tercihe göre çok çeşitli boyutlarda olabilir. - Kuyucuklu (center well) petri kabının orta kısmında özel kuyucuğu olmalı ve kuyucuk hacmi en az 2 ml olmalıdır. Kap en az 20 cm hücre kültür alanına sahip olmalı ve kapta en az 3 ml rezervuar hacminde çalışılabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Plastik petri kutuları polistren malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Steril ya da aseptik olmalıdır. - Kutuların taban yapısı eşit madde yayılımını ve uniform hücre büyümesini garanti etmelidir. - Aseptik petri kutuları bakterilerden arındırılmış steril alanlarda yüksek sterilite kontrolü altında üretilmiş, otoklava dayanıklı olmalıdır. - Cam petri kutuları, sterilizasyona dayanıklı, kapaklı, laboratuvarda kullanıma uygun cam malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Steril petri kutuları şeffaf jelatin ambalaj içerisinde ve toksik olmayan, gama ışını ile steril edilmiş, otoklava dayanıklı olmalıdır. DNase, RNase ve pirojen içermemelidir. - Center well petri kutuları havalandırma özelliğine sahip olmalıdır. Orta kısmı özel bölmeli olmalı kenarlarında kültür sıvısı konulabilmelidir. Yüksek optik kalitede olmalıdır. - Center well petri kutusunun yüzeyi hücre tutunması ve bölünmesini kolaylaştırması amacıyla ön muameleden geçirilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Center well petri kutusu non-embriyotoksik, non-pirojonik, non-sitotoksik olmalıdır. Non-pirojenik olduğu LAL (Limolous Amebosyte Lysate) testi ile belirlenmiş olmalı ve testin geçerlilik üst sınırı gereç başına 20 endotoksin birimi ve altı olmalı ve USP class Vi testi ile sertifikalı olmalıdır. Non-embriyotoksik olduğu tek hücreli MEA (Mouse Embryo Assay- Fare Embriyo Testi) ile belirlenmiş olmalı ve testin geçerlilik alt sınırı %80 ve daha yüksek blastosist oluşumu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - En az 10 kutu adet ambalajında teslim edilmelidir. - Tek kullanımlık olmalıdır. - Kutularda renklenme, yarı çatlak ve hava kabarcığı gibi görünüş kusurları bulunmamalıdır. - Kapak gövde üzerine tam uyumlu olarak oturmalıdır. - Kaplar tekli steril paketlerde ve kapaklı olarak teslim edilmelidir. - Steril petri kutuları "DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidirler. - Center well petri kabının Sterilite Güvence Seviyesi (SAL) 10-6 olmalıdır. - Malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. - Ürünler CE kriterlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. - Center well petri kutusu MDD 93/42/EEC kriterlerin uygun üretilmiş olmalıdır. |