| ## SMT Temel İşlevi: | - Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Selektif koroner kardiyopleji kanülü en az alt maddelerde belirtilen tipleri olmalıdır. - Selektif koroner kardiyopleji kanülü sert - Selektif koroner kardiyopleji kanülü yumuşak/balonlu - Pediatrik arteriotomi kanülü (zeytin uçlu) - Selektif koroner kardiyopleji kanülü sert tipi, en az alt maddelerde belirtilen özelliklerde olmalıdır. - Kanülün 9-20F aralığında ebatları olmalıdır. - Kanülün uç kısmı 45 veya 90 veya 135 derece açılı tipleri olmalıdır. - Kanül ucu basket veya topuz veya konik şeklinde olmalıdır. - Gövdesi paslanmaz çelikten ve/veya silikondan imal edilmiş olmalıdır. - Selektif koroner kardiyopleji kanülü yumuşak/balonlu tipi, en az alt maddelerde belirtilen özelliklerde olmalıdır. - Kanül balon hacimleri 4-8mm aralığında olmalıdır. - Kanül balonlu ve yumuşak uçlu olmalıdır. - Kanüllerin ucu düz ve sağ açılı tipleri olmalıdır. - Kanül PVC’ den yapılmış olmalıdır. 5. 2.3 maddesinde belirtilen arteriotomi kanülü tipi, en az alt maddelerde belirtilen özelliklerde olmalıdır. 5.1. Uç kısmı bulb (zeytin uçlu) şeklinde olmalıdır. 5.2 3-6cm arasında boyları olmalıdır. 5.3 1,2,3,4,5,6 mm kalınlıklarında ölçüleri bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kanül arkasında dişi lüerlock olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |