| ## SMT Temel İşlevi: | - Annuloplasti ringi mitral ve/veya triküspid pozisyonu için kullanılabilir yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ringler; rigid, semirigid, flexible ya da 3 boyutlu özellikte olmalıdır. - Rigid ringler; Annuloplasti ringi içerisinde yeniden şekillendirilmesine imkân kılan sert yapıda titanium bir stent bulunmalıdır. - Semirigid ringler; Anterior halka rigid posterior halka flexible olmalıdır. - Flexible ringler; Annuloplasti ringi, annülüsün doğal hareketlerine uyum sağlayacak şekilde tam flexible yapıda olmalıdır. - Üç boyutlu ringler; Annuloplasti ringi sağlıklı mitral veya triküspit annülüsü taklit edecek ve stres yükünü hafifletecek özellikte olmalıdır. Annülüsün doğal hareketlerine uyum sağlayacak şekilde tamamı ile 3 boyutlu olmalıdır. - Ring doku ile kolay ve çabuk bütünleşme özelliğine sahip polyester malzemeden yapılmış olmalıdır. - Ring 23mm ile 39mm aralığında veya 24mm ile 40mm aralığında 2’şer olarak artan ölçülere sahip olmalıdır. (örneğin; 24, 26, 28… veya 23, 25, 27… vb.) - Ring tutucusu bükülebilir bir metalden yapılmış olmalı ve yerleştirilme sırasında tutucuya istenilen pozisyon kolaylıkla verilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ring şeklinin korunabilmesi ve implantasyon sırasında çalışma alanının rahatlıkla görülebilmesi için, annuloplasti ringi özel bir tutucuya sahip olmalıdır. Bu tutucu implantasyondan sonra kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır. - Ringin istenilen pozisyona kolaylıkla yerleştirilebilmesi için ring üzerinde dikiş işaretleri bulunmalıdır. - Ring tutucusuna yerleştirilmesi ve tutucudan çıkarılması kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilmelidir. - Ring x-ray ve sinefluoroskopi altında izlenebilir olmalı ve MRI uygunluğu bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ringin her ölçüsü için şekillendirilebilir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |